Задание  1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание 2. Получите короткий отчет утилиты ipconfig, исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

Имя хоста: DESCTOP-90IST0B

IP-адрес: 192.168.215.39

Маска подсети: 255.255.255.0

MAC-адрес: F0-9E-4A-0F-63-DD

Задание 4. Определите,  к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

Класс A- первый октет от 1 до 126

Класс B- первый октет от 128 до 191

Класс C- первый октет от 192 до 223

Класс D(multicast)- первый октет от 224 до 239

Класс E(experimental)- первый октет от 240 до 255

Вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети

При использовании стандартной маски подсети для класса C (255.255.255.0 или /24):

- Число битов, отведенных под хосты: 32 (всего битов в IP-адресе) - 24 (битов для сети) = 8 битов.

- Максимальное количество хостов: 28 – 2 = 256 – 2 = 254.

(Мы вычитаем 2, чтобы исключить адрес сети и широковещательный адрес.)

Укажите диапазон их адресов:

- Адрес сети: 192.168.215.0

- Широковещательный адрес: 192.168.215.255

Диапазон доступных адресов хостов будет от 192.168.215.1 до 192.168.215.254.

Определите код производителя сетевого адаптера

Смотрим мак адрес (физический адрес) – первые 6 символов и будут кодом     производителя

Код производителя — это : F0-9E-4A

Задание 5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

Имя хоста (hostname): это имя компьютера, зарегистрированное в операционной системе. Оно часто используется для идентификации устройства в сети.

NetBIOS-имя: используется для идентификации компьютера в сетях, использующих протокол NetBIOS, таких как старые сети Windows. Оно может совпадать с именем хоста, но иногда бывает разным. Могут отличаться, если, например, имя компьютера было изменено или настройки сетевого адаптера были сконфигурированы вручную.

Имена идентичны

Задание 6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Диагностика сетевых соединений

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера

Задание 8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Смотреть айпишкин компа и пинговать его

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

-l – указание размера пакета

Задание 11. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

Примечание. Обратите внимание на значение TTL, которое выдается в отчетах  утилиты ping.   Первоначальное значение  TTL (Time To Live, время жизни)  по умолчанию  равно 128. Это значение записывается в заголовок  каждой дейтаграммы и уменьшается на единицу после прохождения каждого маршрутизатора. Если в процессе движения дейтаграммы в сети  значение TLL  уменьшится до нуля, то дейтаграмма уничтожается. Такой подход гарантирует от зацикливания дейтаграмм в сети. С помощью ключа i утилиты ping, можно на период проверки значение TTL изменить.

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Утилита tracert используется для диагностики сетевых маршрутов и определения пути, по которому пакеты данных проходят от вашего компьютера до целевого узла

Задание 13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Утилита route используется для управления таблицей маршрутизации в операционной системе.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие  интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите  IP- адреса шлюзов.

- Интерфейс внутренней петли

- Широковещательные адреса

- IP-адреса шлюзов

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp

Утилита arp используется для управления таблицей сопоставления IP-адресов и MAC-адресов в компьютерных сетях.

.

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

Задание  19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Nslookup — это утилита, используемая для получения информации о доменных именах и их соответствующих IP-адресах.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и  IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Утилита netstat используется для отображения информации о сетевых подключениях

Задание 22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений.

- Службы, прослушивающие порты

Например, https

- Внешние соединения

Локальный адрес 10.208.124.235 установил соединение с удалённым адресом 20.199.120.151 на порт https

- Протоколы

TCP, UDP

ESTABLISHED — установленные и активные подключения.

LISTENING — порты, на которых службы ожидают входящих соединений.

TIME_WAIT — закрытые соединения, ожидающие завершения (для очистки ресурсов).

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

Для диагностики и управления NetBIOS

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.

net используется для выполнения различных сетевых задач, включая управление пользователями, группами, общими ресурсами и сетевыми подключениями.

- Получение справки о параметрах утилиты net

- Получение справки по отдельным командам утилиты

- Получение статистики рабочей станции и сервера

- Отправка смс

- Получение списка пользователей компьютера